襄阳市（好房子）测评申报

绿色节能度

本章节共有     分值，申报项目测评分值（    ）。

## 1、绿色节能

I 绿色建筑及标识

  - 住房满足国家绿色建筑星级设计标准要求，并取得绿色建筑标识，测评总分值3分。满足绿色建筑一星级设计标准并取得标识，得1分；满足绿色建筑二星级设计标准并取得标识，得2分；满足绿色建筑三星级设计标准并取得标识，得3分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

II 节能与能源利用

  - 建筑采用被动式节能设计，取得建筑能效测评、超低能耗建筑、近零能耗及零能耗建筑其中一项认证或证书，得1.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.3 公共区域照明采用高效、节能的光源、灯具和电器配件，并采用声控、光控、感应控制等节能控制技术，灯具能效达到国家现行有关能效标准规定的1级，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

III 节材与绿色建材

1.4 建材利废和循环，测评总分值为1分，并按下列规则评分并累计：

1.4.1 选用至少一种利废建材，其用量占同类建材的用量比例不低于50%，或选用两种以上利废建材，其用量占同类建材的用量比例分别不低于30%，得0.5分；

1.4.2 住房中的可再利用材料和可再循环材料用量比例达到10%，得0.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.5 选用绿色建材，测评总分值为1分。在满足质量及安全要求的基础上按《襄阳市建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则（试行）》核算后绿色建材应用比例不低于20%，得0.5分；不低于30%，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

IV 节水与海绵环境

1.6 绿化灌溉采用节水设备或技术，测评总分值为1分，并按下列规则评分并累计：

1.6.1 采用喷灌、滴灌等节水灌溉系统；在此基础上设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等智能节水控制措施，得0.5分；

1.6.2 50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施，得0.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.7 合理使用非传统水源，小区绿化浇灌、道路冲洗、洗车用水等采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%，评价分值为0.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.8 合理设置海绵城市雨水设施，对场地年径流总量进行控制，测评总分值为1 分，并按下列规则评分并累计：

1.8.1 当年径流总量控制率规划建设指标明确时，年径流总量控制率达到规划建设指标110%及以上，得0.5分；

1.8.2 下凹式绿地、雨水花园等有调雨水功能的绿地和水体绿色基础设施控制和利用的雨水量达到相应汇水区域需控制的径流总量的容积的30%，得0.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

## 2、低碳环保

I 全寿命周期碳排放

2.1 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度并进行核算，测评总分值为2分。降低10%，得1分；每再降低10%，再得0.5分，最高得2分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

II 可再生能源及电气化

2.2 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，测评总分值为2分，并按下列规则评分并累计：

2.2.1 室外公共区域照明利用可再生能源供电比例达到30%，得1分；

2.2.2 采用其他可再生能源，利用率达到10%，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

III 植物与碳汇

2.3 植物配置合理，能满足生态环境和户外活动的需求；植物中的乔木、灌木和地被的比例合适，植物生长茂盛，测评总分值为1.5分，并应按下列规则分别评分并累计：

2.3.1 植物中的乔木、灌木和地被的比例占70%以上的绿地，并采取乔、灌、草结合的复层绿化；每100㎡绿地上不少于5株乔木，得0.5分；

2.3.2 主要景观展示区域点缀花镜植物，采用色叶、开花、多年生为主的植物打造丰富色块关系，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

IV 废弃物处理

2.4垃圾进行分类回收管理且收集点位置布局合理，满足下列3项要求，得1分：

2.4.1 日常生活垃圾按可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾分类收集，单独分类和存放大件垃圾、装修垃圾、园林垃圾；

2.4.2 厨余垃圾、其他垃圾收集点服务半径不超过70m，可回收物、有害垃圾收集点服务半径不超过150m；

2.4.3 室外收集点布置在小区下风口及边缘，与相邻建筑间的距离不小于3m，且垃圾桶的设计与景观相融合。

①简要说明

②证明材料（附图）：

2.5 设置独立垃圾房分类回收处理园区垃圾，垃圾分类收集后应通过垃圾处理设备进行有效处理，设置垃圾桶集中清运处理点，得0.5分，满足下列3项要求，得1分：

2.5.1 垃圾房设置独立排风设施，且具有过滤净化装置并及时更换；

2.5.2 垃圾房排水需处理后排放，供水管道设置防回流措施；

2.5.3 有害垃圾必须贴有标识且具有相应防护措施。

①简要说明

②证明材料（附图）：